# 线圈整型浸漆工安全操作规程

1．套装用锤(木锤)要经常检查，以防脱柄伤人。
　　2．大型线圈压装，首先检查压装设备是否完好，确实完好方可施工。
　　3．进行压装时，人体头部和手不准伸入压力机内，应严格遵守“冲压工安全操作规程”。
　　4．压机不准超负荷运行。
　　5．浸漆场所严禁抽烟和明火作业。
　　6．浸漆后未经凉干处理的线圈，不准进入高温烘房。
　　7．关闭烘房时要检查烘房内是否有人。开启烘房时炉温必须降至65℃以下方可开放。
　　8．烘房(不论是自动控制与否)应有值班看管，并应随时监视烘温情况，如发生异常情况，应立即切断电源。
　　9．烘房内严禁烘烤衣物睡觉取暖。
　　10．浸漆，焙烘工作场所应有良好通风设施，并经常检修。确保通风排毒效果。