# 环氧树脂浇注工安全操作规程

1．使用电炉、烘箱前，要检查电气设备绝缘和接地以及通风设备是否良好，发现漏电或故障时要及时修理。
　　2．熔解环氧树脂时不准超过额定温度。离开时必须切断电源。
　　3．严禁将原桶的环氧树脂放在炉上熔解，熔解环氧树脂时要有安全防护措施，以防火灾。
　　4．熔解环氧树脂的容器内，环氧树脂不能装得太满，外面不许有环氧树脂，温度不能太高，熔解过程中不准离人。
　　5．禁止用鼻子闻催化剂等有毒有害物品。严禁将易燃品放在炉旁，工作完要洗手。易燃品及有毒有害物品必须加盖妥善放置。
　　6．工作前开动通风机，并在抽风罩下操作。通风装置失效时，应停止工作。
　　7．烘箱内预热模子，烘环氧等物品时要戴好防护手套。要轻装轻放，防止烫伤。