槽车安全管制及检查规范

一、充填之前：

1.操作人员引导槽车进入灌装区域，确认风向且位于上风处。

2.槽车前后轮加轮挡，并检查司机及槽车之合格证。

3.协调充填时间及核对订单、数量、批号、料号等。

4.准备工程师充填所需要之安全防护器具及工具：头罩、面罩、安全护目镜、防护手套、防护衣、工具箱、医药箱等。

5.准备充填时槽车及周围之安全防护器具及工具：警示带、交通三角锥、绳子、接地线接地、平衡梯及检查附近之冲身洗眼器等。

6.槽车之警告标示及品名核对。

7.桶槽完整之确认检查，含外观、阀件、管件、螺丝、接头等。

二、充填中

1.注意充填之压力< 1.3 kg/cm2(槽车安全阀之作动压力通常=1.5 kg/cm2)。

2.注意槽车周围之交通动态，维护安全。

3.防止泄漏及紧急处理泄漏之要点：

a.按下紧急开关，停止充填。

b.    通知值班人员及警卫快速疏散人员。

c.     处理泄漏处，并以水冲洗稀释之。

d.    与原厂协调防止措失。

三、充填之后

1.先取下气体端阀，再取下液体端阀，关闭充填专用门。

2.关闭槽车上气体及液体阀，打开安全阀，收取并固定充填管子。

3.收取警告灯、交通三角锥及安全防护器具、工具等。

4.取下轮挡，去除警示，引导槽车离开。