卷板、校板设备操作规程

适用机型：
卷板机：C235，W11-3×1500，W11-5×2000，W11-12×1800，WA11-19×2000，9241。
校板机：44П21，12×1000
七辊校板机，32×4000七辊校板机。

一、 认真执行《锻压设备通用操作规程》有关规定。
二、认真执行下述有关补充规定：
（一） 凡装有润滑油泵的设备，工作前应先起动润滑油泵，待油压正常指示灯亮后，才能起动主电动机。
（二） 工人中认真作到：
1、不准卷制或校平表面有突起焊缝或有切割毛边的钢板
2、在卷制或校平时，钢板应置于工作辊的中间部位进行。不允许钢板与工作辊有打滑的现象。
3、不许在有负荷的情况下，升降活动横梁和导辊。
4、有专门人员操作的设备，操作人与其他工作人员应密切配合，正反车要有信号联系。