建筑卷扬机工安全操作规程

1、进入作业现场必须穿戴好劳动保护用品。

2、作业前，应检查卷扬机与地面的固定情况、防护设施、电器线路、制动装置和钢丝绳等全部合格后方可使用。

3、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，如有重叠或斜绕时，应停机重新排列，并最少需保留三圈。钢丝绳应避开主要交通位置，作业时，不准有人跨越卷扬机的钢丝绳。钢丝绳应设置过路保护。

4、吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。

5、操作人员必须身体健康，视力良好，并持证上岗，严禁无证操作，严禁擅自离开岗位。

6、工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时应暂停操作，待查清情况后方可继续作业。

7、作业中突然停电，应切断电源，将物件或吊笼降至地面。

8、作业中，物件提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时，物件或吊笼应降至地面。