# 电机装配工安全操作规程

1．工作前，整理场地，放稳各零、部件，并检查装配使用工具和工作环境是否安全良好。
　　2．吊放机座、底板、定子、转子、轴承等大型部件时必须放好方箱或垫木。严禁在悬吊物下操作，应与行车工、挂钩工密切配合。
　　3．转子作动平衡时要遵守“动平衡机安全操作规程”。
　　4．套装转子前定子必须放置平稳、垫牢，严防倾倒。
　　5．在定子和轴承座装底板时不准边放边垫垫片。
　　6．使用手锤和大锤时必须用装有金属倒楔的坚固木把。打锤时严禁戴手套，并注意前后方是否有人。
　　7．钻定位孔时要遵守“钻床安全操作规程”。用可移式钻床必须垫放平稳。
　　8．配合试验时要与试验人员紧密联系，并遵守“电气试验安全操作规程”。试验平台及电机周围油污要擦净。跨坑跳板、登高架子及上下梯子均要安装牢固。
　　9．使用手持电动工具时必须遵守有关安全规定。
　　10．易燃易爆物品要妥善保管，不要乱扔乱放，严禁接近烟火或高温。
　　11．装配时，手指不能放入端盖与机座空隙中，防止合拢时扎伤。装配螺钉时，切勿用手指伸入孔内试探。
　　12．轴承热套时要戴好手套，防止烫伤。
　　13．用易燃物品清洗轴承时严禁烟火接近。煤油加热温度不得大于60℃。清洗场所必须有良好的通风装置。
　　14．装转子时要注意转轴销键槽毛刺，防止手指被割伤。
　　15．装配电机搬动或搬上工作台时，应注意周围人员的安全。