电器装配工安全操作规程

1．遵守电工作业一般规定。电器、工具必须经常检查，保持清洁，干燥和绝缘良好。
　　2．电烙铁必须放在烙铁架上，使用时必须检查其外壳是否漏电，使用完毕立即断电。禁止将电烙铁放在桌上和易燃物品附近。使用手电钻应遵守电动工具安全操作规程。
　　3．使用台钻时，必须遵守台钻安全操作规程。
　　4．使用台钳时，虎钳在桌子上必须装置牢固，工件必须卡紧，虎口使用行程不得超过其最大行程的2／3。
　　5．变压器装配时，不准斜插铁心。平整铁心时严禁用铁锤敲打。
　　6．配线时必须选用合适的剥线钳口，不得损伤线芯。电线长度需适当，不准有中间接头。
　　7．电器组件进行耐压试验时，无关人员要远离高压区。试验区必须放置遮栏并挂警示牌和设人监护。
　　8．工作场地应通风良好。
　　9．工作完毕应将设备，用电工具的电源切断。