1.废品入库后，须立即进行分类，如分成：金属、非金属、易爆品、易燃品等。

2.易燃品、油料、化学品等不得存放在废品库，应转送有关库房进行处理。

3.整理废料时应谨慎操作，当心重物碰伤或压伤而发生人身事故。

4.车间交库的油棉纱及沾有油脂的棉布，纱手套等应放入通风良好的库内，并及时处理，不得堆积过多或存放过久，否则容易自燃。棉纱库内严禁烟火。

5.在洗油棉纱时，应先关好蒸气，后捞取。工作结束后须关闭蒸气阀门。

6.洗衣机在使用前，先检查运转是否正常。使用完毕，应立即切断电源。

7.化铝工具须预热使用，在放料下炉时，应分清类别，不同类别的材料不得混合下炉。

8.将铝屑送入炉内时，应站在上风位置，并与熔炉保持一定的距离，以免发生危险。在刮大风及下大雨时应立即停炉。

9.用打包机打包时，在挤压过程中，前面不能站人。机器开动时，不能用手从下面捞取铁屑或其它东西。

10.铁屑放入打包机内时，不要用手在箱内工作。开打包机盖子时应先停车。机器在运转的操作人员的手严禁在机器挤压范围内工作。