橡胶加工企业安全操作规程

●人工切胶安全操作规程

1操作前认真检查油箱油位，电气限位开关，传动装置及液压系统等，保持切胶机完好，切胶机必须装有串联双开关装置。

2手推车运输，不准超过本厂规定的限额。

3切胶时必须用铁钩。

4切胶时生胶放好后方可启动，启动后应严防胶块弹出伤人，切胶时身体任何部位不准越过刀位线 切胶刀下降时不准再用手，脚推动生胶。

5禁止连续切胶，禁止切冷、硬生胶和杂物。

6设备运转时，严禁在传送带上跨越爬行或躺坐休息

7往刀口糟衬垫时，切刀升高垫好木块，切断电源后方可进行。

8停用时，切刀应放下，切断电源，整理场地。

●自动切胶安全操作规程

1遵守人工切胶各项安全操作规程

2自动切胶人员应与相应机台的磅秤人员联系后方可进行作业.

●破胶机安全操作规程

1送带上，严禁跨越、爬行、躺坐等，防止伤人。

2必须使用传送带送料，传送带被胶料挤轧住停转时.必须停车处理.搬运胶料时防止胶料脱手压伤。

3破胶时严防胶料弹出伤人，辊筒不易下轧胶料时，必须用专用工具处理，严禁用手向下压胶料。

●XHM系列密炼机安全操作规程

1工作前按规定穿戴劳防用品外带好专用防毒防尘口罩，有吸尘装置必须先打开。

2开车前必须检查混炼室转子问有无杂物，上、下顶栓、翻板门、仪表、信号装置等的完好。

3开车前必须发出信号，听到呼应确认无任何危险时，方可开车。

4投料前要先关闭好下顶栓，胶卷逐个放入，严禁一次投料，粉料要轻投轻放，炭黑袋要口朝下逐只向风管投送。

5设备运转中严禁往混炼室里探头观看，必须观看时，要用钩子将加料口翻板门钩住，将上顶栓提起并插上安全销，方可探头观看。

6操作时发现杂物掉人混炼室或遇故障时，必须停机处理。

7如遇突然停车，应先将上顶栓提起插好安全销，将下顶栓打开，切断电源，关闭水、汽阀门。如用人工转动联轴器排料，注意相互配合，严禁带料开车。

8上顶栓被胶料挤(卡)住时，必须停车处理。

9下顶栓漏出的胶料，不准用手拉，要用铁钩取出。

1 0操作时要站在加料翻板活动区域之外，排料口下部，不准站人。

11使用运料行车、小车运料时要谨慎小心，搬送物料要轻拿轻放，防止伤人。

12排料、换品种、停车等应与下道工序用信号联系。

13停车后插入安全销，关闭翻板门，落下上顶栓，打开下顶栓，关闭风、水、汽阀门，切断电源。