表6-1  生产企业安全标准化考评要素表

| A级要素 | B级要素 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 安全生产管理 | 1.1 安全生产方针和目标 |  |
|  | 1.2 安全生产管理机构及人员 | 否决项 |
|  | 1.3 安全生产责任制 |  |
|  | 1.4 安全生产管理制度 |  |
|  | 1.5 安全生产操作规程 |  |
|  | 1.6 从业人员培训及资格 | 否决项 |
|  | 1.7 工伤保险 |  |
|  | 1.8 危险源管理 |  |
|  | 1.9 应急救援预案 |  |
|  | 1.10技术资料档案和流向记录 |  |
|  | 1.11安全费用和风险抵押金 |  |
|  | 1.12劳动用工和考勤 |  |
|  | 1.13职业卫生管理 |  |
| - 工厂选址和布局 | 2.1 选址 | 否决项 |
|  | 2.2 布局 |  |
|  | 2.3 运输道路 |  |
|  | 2.4 生产环境 |  |
|  | 2.5 图纸资料 |  |
| - 厂内设施 | 3.1 围墙 |  |
|  | 3.2 消防设施 | 否决项 |
|  | 3.3 防雷设施 | 否决项 |
|  | 3.4 防护设施 |  |
|  | 3.5 生产机械 |  |
|  | 3.6 监控设施 |  |
|  | 3.7 报警装置 |  |
|  | 3.8 安全标识 |  |
|  | 3.9 值班电话 |  |
|  | 3.10废水沉淀设施 |  |
|  | 3.11销毁场和废药及含药废物处理 |  |
| - 危险性工房 | 4.1 建筑物耐火等级及辅助用室设置 |  |
|  | 4.2 结构选型 |  |
|  | 4.3 门窗和安全疏散 |  |
|  | 4.4 室内屋顶和墙（地）面 |  |
|  | 4.5 防护屏障 |  |
|  | 4.6 安全距离 | 否决项 |
|  | 4.7 相邻布置 |  |
|  | 4.8 定员定量 | 否决项 |
|  | 4.9 管理制度和操作规程 |  |
|  | 4.10防静电措施 |  |
|  | 4.11生产工具 |  |
|  | 4.12消防设施 |  |
|  | 4.13照明和采暖 |  |
|  | 4.14安全标识 |  |
|  | 4.15清洗及排水处理 |  |
|  | 4.16废药清理 |  |
| - 库房 | 5.1 建筑物耐火等级 |  |
|  | 5.2 结构选型 |  |
|  | 5.3 库房门和通风窗 |  |
|  | 5.4 室内屋顶和墙（地）面 |  |
|  | 5.5 防静电措施 |  |
|  | 5.6 防潮与隔热措施 |  |
|  | 5.7 防护屏障 |  |
|  | 5.8 安全距离 | 否决项 |
|  | 5.9 定员定量 |  |
|  | 5.10管理制度和操作规程 |  |
|  | 5.11存放和堆垛 |  |
|  | 5.12照明和照明线路 |  |
|  | 5.13安全标识 |  |
| - 非危险性工房 | 6.1 管理制度和操作规程 |  |
|  | 6.2 消防和安全疏散 |  |
|  | 6.3 电气和机械设备 |  |
|  | 6.4 安全标识 |  |
| - 原材料和成品 | 7.1 检验检测人员和设备 |  |
|  | 7.2 原材料检验 |  |
|  | 7.3 产品检测 |  |
| - 运输人员和车辆 | 8.1 人员 |  |
|  | 8.2 车辆 |  |
| - 安全文化 | 9.1 安全宣传 |  |
|  | 9.2 安全文化活动 |  |
| - 检查与绩效 | 10.1安全检查 |  |
|  | 10.2隐患整改 |  |
|  | 10.3绩效考核 |  |

表6-2  经营企业安全标准化考评要素表

| A级要素 | B级要素 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 安全生产管理 | 1.1 安全生产方针和目标 |  |
|  | 1.2 安全生产管理机构及人员 | 否决项 |
|  | 1.3 安全生产责任制 |  |
|  | 1.4 安全生产管理制度 |  |
|  | 1.5 安全生产操作规程 |  |
|  | 1.6 从业人员培训及资格 |  |
|  | 1.7 工伤保险 |  |
|  | 1.8 危险源管理 |  |
|  | 1.9 应急救援预案 |  |
|  | 1.10流向记录等资料档案 |  |
|  | 1.11安全费用和风险抵押金 |  |
|  | 1.12劳动用工和考勤 |  |
| - 库房选址和布局 | 2.1 选址 | 否决项 |
|  | 2.2 布局 |  |
|  | 2.3 运输道路 |  |
|  | 2.4 图纸资料 |  |
| - 库区设施 | 3.1 围墙 | 否决项 |
|  | 3.2 消防设施 | 否决项 |
|  | 3.3 防雷设施 |  |
|  | 3.4 监控设施 |  |
|  | 3.5 报警装置 |  |
|  | 3.6 安全标识 |  |
|  | 3.7 值班电话 |  |
| - 库房 | 4.1 建筑物耐火等级 |  |
|  | 4.2 结构选型 |  |
|  | 4.3 库房门和通风窗 |  |
|  | 4.4 室内屋顶和墙（地）面 |  |
|  | 4.5 防静电措施 |  |
|  | 4.6 防潮与隔热措施 |  |
|  | 4.7 防护屏障 |  |
|  | 4.8 安全距离 | 否决项 |
|  | 4.9 定员定量 |  |
|  | 4.10管理制度和操作规程 |  |
|  | 4.11存放和堆垛 |  |
|  | 4.12照明和照明线路 |  |
|  | 4.13安全标识 |  |
| - 运输人员和车辆 | 5.1 人员 |  |
|  | 5.2 车辆 |  |
| - 安全文化 | 6.1 安全宣传 |  |
|  | 6.2 安全文化活动 |  |
| - 检查与绩效 | 7.1 安全检查 |  |
|  | 7.2 隐患整改 |  |
|  | 7.3 绩效考核 |  |

在B级要素项备注中注明否决项的，否定该项目对应的A级要素项。即该B级要素项得0分时，对应的A级要素项得0分。

- 生产企业考评内容和标准

表7-1  安全生产管理考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产方针和目标 | 按照有关安全生产法律法规的要求，贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，制定符合企业实际情况的安全生产方针和目标，并认真组织实施和进行考核。 | 1. 未制定文件化的安全生产方针和目标扣10分； 2. 安全生产方针和目标与企业实际工作不相符，或目标未具体量化扣5分； 3. 安全生产方针和目标落实不到位，各级人员不知道或不理解扣5分； 4. 未建立考核制度并对安全生产方针和目标落实情况进行考核扣5分。 | 10 |  |  |
| 2 | 安全生产管理机构及人员 | 职工总数100人以上应设安全管理部门，职工总数100人以下的应在综合管理部门设安全管理岗位；配备占本企业从业人员总数1%以上且至少1名的专职安全生产管理人员。 | 1. 职工总数100人以上未设安全管理部门扣10分； 2. 职工总数100人以下未设专门安全管理岗位扣10分； 3. 未配备专职安全管理人员扣10分; 4. 未按规定配备足够专职安全管理人员扣5分。 | 10 |  |  |
| 3 | 安全生产责任制 | 明确本单位安全生产第一责任人是企业主要负责人；建立健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度; 安全生产责任制执行情况应定期考核，予以奖惩。 | 1. 企业安全生产第一责任人不明确扣10分； 2. 未健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度扣10分； 3. 未定期进行考核扣5分； 4. 发现一处考核不全面、不具体，或奖惩措施不落实扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 安全生产管理制度 | 制订完善的安全生产规章制度，明确修订时间和频次，定期进行修订： ⑴安全目标管理与奖惩制度； ⑵安全检查制度； ⑶安全技术措施审批制度； ⑷安全设施、设备管理制度； ⑸事故隐患整改制度; ⑹动火作业管理制度； ⑺从业人员安全教育培训制度； ⑻安全投入保障制度； ⑼重大危险源检测、监控和安全评估制度； ⑽黑火药、烟火药和引火线销售、购买和领用登记制度； ⑾原材料购买、入库验收、使用和保管制度； ⑿余药、废药安全处置、登记制度； ⒀门卫、保卫管理制度； ⒁防护用品（具）管理制度； ⒂职业卫生管理制度； ⒃安全费用提取制度； ⒄上下班考勤与违章登记制度。 应明确安全生产管理规章制度修订时间和频次，定期进行修订。 | 1. 缺1项安全生产规章制度扣1分，扣完为止； 2. 没有明确的修订时间、频次扣5分，没有进行过修订扣5分。 | 10 |  |  |
| 5 | 安全生产操作规程 | 制定符合《烟花爆竹劳动安全技术规程》（GB 11652）要求的各工序安全操作规程；明确安全操作规程的修订时间和频次，定期进行修订。 | 1. 缺1项安全操作规程扣1分，扣完为止； 2. 没有明确的修订时间、频次扣5分，没有进行过修订扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 | 从业人员培训及资格 | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格；药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序的作业人员应当接受烟花爆竹专业技术培训，并经考核合格取得资格证书；其他从业人员须经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格；所有从业人员应持证上岗。 | 1. 主要负责人、分管负责人或安全生产管理人员未取得资格证书扣10分; 2.发现危险工序作业人员未取得资格证书扣10分； 3.发现其他从业人员1人未经安全教育培训扣1分，扣完为止； 4．发现从业人员1人未持证上岗扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 7 | 工伤保险 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 1. 未依法参加工伤保险扣5分。 | 5 |  |  |
| 8 | 危险源管理 | 企业应及时进行危险有害因素辨识，建立重大危险源识别、管理制度，并对重大危险源予以登记、备案，定期检测、评估，并有效监控、管理。 | 1. 未进行危险有害因素辨识扣6分； 2. 未建立重大危险源识别、管理制度扣6分； 3. 未对重大危险源登记、备案扣6分; 4. 未定期对重大危险源检测、评估，并进行有效监控、管理扣6分。 | 6 |  |  |
| 9 | 应急救援预案 | 按AQ/T9002-2006，制订符合实际，可操作性强的事故应急救援预案；建立事故应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备；定期演练且每年演练不少于一次。 | 1. 未制定事故应急救援预案扣6分; 2. 主要内容不明确、操作性不强的扣3分； 3. 未建立生产安全事故应急救援组织扣6分； 4. 未配备应急救援人员扣3分； 5. 没有必要的应急救援器材和设备扣3分； 6. 未定期进行演练扣3分。 | 6 |  |  |
| 10 | 技术资料档案和流向记录 | 分类建立技术资料档案和产品流向记录： ⑴企业设计说明书，厂房平面布局图，工房、库房施工设计图及竣工图； ⑵安全评价报告； ⑶工伤事故档案； ⑷教育培训档案； ⑸隐患排查档案； ⑹“三同时”档案； ⑺特种设备档案； ⑻职业卫生管理档案； ⑼废药清理档案； ⑽职工奖惩档案； ⑾安全管理制度及操作规程档案； ⑿产品流向记录档案。 | 1. 未建立技术资料档案扣6分； 2. 未建立产品流向记录扣6分； 3. 缺1项技术资料档案扣1分，扣完为止; | 6 |  |  |
| 11 | 安全费用和风险抵押金 | 建立并实施安全费用提取制度，每年足额提取并按规定使用；按规定缴纳风险抵押金。 | 1. 未建立并实施安全费用提取制度扣6分； 2. 未提取或未使用扣6分； 3. 每年未足额提取并按规定使用扣3分； 4．未按规定缴纳风险抵押金扣3分。 | 6 |  |  |
| 12 | 劳动用工和考勤 | 严禁雇佣童工及精神不健康、活动不方便等不宜雇佣的人员；建立职工上下班考勤和违章登记制度，并严格执行。 | 1. 发现1次雇佣童工及其他不宜人员扣6分； 2. 未建立职工上下班考勤和违章登记制度，并如实登记记录扣6分； 3. 未严格执行考勤登记制度，缺少1天记录扣1分，扣完为止； 4. 发现职工违章1人次扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 13 | 职业卫生管理 | 每年组织职业健康检查；按规定配备和使用防护用品。 | 1. 未每年组织职业健康检查扣5分； 2. 未按规定配备、使用防护用品扣2分。 | 5 |  |  |

表7-2  工厂选址和布局考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址 | 选址符合城镇规划的要求，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等，在危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的外部安全距离范围内，严禁设置建筑物。 | 1. 按GB50161-92的第三章的要求，检查规划和外部距离，有一项不合格扣30分。 2. 在危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的外部安全距离范围内，设置建筑物的，发现1处不符合要求扣10分，扣完为止。 | 30 |  |  |
| 2 | 布局 | 根据生产品种、生产特性、危险程度进行分区规划，分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、销毁场或燃放试验场以及行政区；销毁场和燃放试验场宜单独设在偏僻地带。 生产区的总平面布置应符合GB50161-92第四章的规定；A、C级工房分区布置。 销毁场和燃放试验场布置应符合GB50161-92第3.4.2条、第3.4.1条的规定 | 1. 未严格分区规划扣30分； 2. 生产区的总平面布置与GB50161-92第四章规定存在1处不相符扣10分，扣完为止； 3. 未按标准区分并分区设置A、C级工房发现1处不符合要求扣5分，扣完为止； 4. 销毁场和燃放试验场未单独设在偏僻地带或不符合规定的扣5分，扣完为止。 | 30 |  |  |
| 3 | 运输道路 | 运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离、坡度符合规定。 | 参考设计图纸按GB50161-92第六章第二节的要求审查运输道路距离、坡度，发现一处不符合规定扣3分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 生产环境 | 危险品生产厂房宜小型、分散；厂区宜种植阔叶树进行绿化；厂区路面硬化，环境整洁等。 | 每一项不符合要求扣8分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 5 | 图纸资料 | 图纸齐全、规范、清晰，与实际相符，符合标准。 | 图纸不齐全或不标准扣10分； 图纸与实际或标准1处不相符扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |

表7-3  厂内设施考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围墙 | 危险品生产区和总仓库区设置密砌围墙，高度不应低于2m；围墙与危险性建筑物距离不宜小于5m。 | 危险品生产区和总仓库区未设置密砌围墙扣10分；围墙不符合标准规定扣5分。 | 10 |  |  |
| 2 | 消防设施 | 应取得当地消防部门的验收或检查合格意见书； 落实防火措施（如禁烟措施，森林防火带、沟，消防道路通畅）；设置消防设施；配备相应的消防器材；有充足可靠水源（水量15L/s、延续时间2h）。 | 1. 未取得当地消防部门验收或检查合格意见书，扣15分； 2. 发现1处防火措施不符合要求或禁烟制度未落实扣3分，扣完为止； 3. 未设置消防设施扣15分； 4. 发现1处未按照规定配备消防器材扣3分，扣完为止; 5. 无充足可靠水源扣10分。 | 15 |  |  |
| 3 | 防雷设施 | 危险性建筑物必须按GB50161-92第十一章第六节和《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施，并应良好接地，并应有“防雷检测报告”，且结论为合格。 | 1. 未按规定设置防直击雷和防感应雷措施的，发现1处，扣10分，扣完为止； 2. 防直击雷和防感应雷覆盖范围达不到要求的，发现1处扣10分，扣完为止； 3. 防直击雷与建筑物的距离小于5m的，发现1处扣5分，扣完为止； 4. 没有“防雷检测报告”或结论为不合格的扣10分。 | 10 |  |  |
| 4 | 防护设施 | 生产设备应达到防火、防爆、防静电、防机电伤害等要求，电机和电路等的防爆装置应符合GB50161-92第十一章第一节、第二节、第三节、第五节的规定。 | 发现1处不符合要求或防护设施不完善的扣3分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 5 | 监控设施 | 危险品生产区和危险品总仓库区应设置有效的安全监控设施，并确保有效、可靠、运行稳定。 | 1. 未设置安全监控设施扣10分； 2. 发现1处监控设施不完善扣3分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 6 | 生产机械 | 危险工序宜采用机械化生产；采用的机械设备符合有关标准规定，并有必要的安全防护措施；尽量实现人机隔离操作和图象监控， | 1. 危险工序没有采用机械化生产扣10分； 2. 危险工序很少采用机械化生产扣8分； 3. 发现1处机械设备不符合国家标准规定的扣5分，扣完为止； 4. 发现1处安全防护不到位扣3分，扣完为止； 5. 有1处未实现人机隔离操作或图象监控扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 7 | 报警装置 | 危险品生产区和危险品总仓库区应设置有效的报警装置，保持可靠、有效。 | 1. 未设置报警装置扣5分； 2. 发现1处报警装置不完善扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 8 | 安全标识 | 危险品生产区和危险品总仓库区内醒目位置和围墙外应有明显的安全标识和警示标志。 | 1. 没有安全标识和警示标志扣5分； 2. 发现1处安全标识和警示标志不规范、不明显扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 9 | 值班电话 | 设置信号畅通的固定值班电话。 | 未设置符合要求的值班电话扣5分。 | 5 |  |  |
| 10 | 废水沉淀设施 | 归集各工房污水的排水沉淀设施完善；含药废水应先经室内或室外污水池沉淀或过滤，达到国家排放标准后方可排出；沉淀及过滤的沉渣应定期挖出销毁。 | 发现1项不合格扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 11 | 销毁场和废药及含药废物处理 | 销毁场符合GB50161-92第3.4.2条的规定；含有易燃易爆废渣和垃圾等固形物严禁埋入地层或排入地面水体，必须由专人负责按规定方法到指定地点（或）及时销毁，不得大量积存。销毁方式宜以烧毁为主，且应符合安全与环保要求。 | 1. 销毁场不符合规定扣10分； 2. 废药无专人负责清理扣3分； 3. 销毁方式不符合要求扣5分。 | 10 |  |  |

备注：本表所列考评项目为公用、在以下各考核项目中不能涉及的项目。

表7-4-1  A2级工房考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级及辅助用室设置 | 建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 A2级工房不应附设辅助、办公用室。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 结构选型 | 宜采用钢筋混凝土框架结构，当工房面积＜20m2、且操作人员≤2人时，可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 门窗和安全疏散 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m。工房的门不应与其他房间的门直对设置；不得设置门槛，室内不得装插销；工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。 操作台前的安全窗，窗洞口的宽度不应小于1.0m；窗扇的高度不应小于1.5m；窗台的高度不应高出室内地面O.5m；窗扇应向外平开，不得设置中挺和窗栅；窗扇不宜设插销，应利于快速开启；双层安全窗的窗扇，应能同时向外开启。 最远工作点至外部出口的距离不应超过5m；工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。 当危险品生产厂房布置在山凹中时，应考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 有易燃易爆粉尘的工作间，其工作台面、地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；应采用不发生火花、导静电等的地面。易燃易爆粉尘较少的工作间应常擦洗，内墙面应耐擦洗；经常冲洗的工作间，其顶棚及内墙面应刷油漆，油漆颜色与危险品颜色应有所区别。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障的高度不应低于屋檐高度；防护屏障的内坡脚与建筑物的外墙的水平距离不宜大于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 | 发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 安全距离 | 内部安全距离符合GB50161-92表4.2.2-1和第4.2.3条的要求。 | 内部安全距离不符合要求扣10分。 | 10 |  |  |
| 7 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物应错开布置，长面不宜相对。 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对扣5分。 | 5 |  |  |
| 8 | 定员定量 | 应采用单人单栋作业，并根据工房的用途，按照GB11652-89的规定核定最大存药量。 | 1. 未按照规定核定作业人员和最大存药量扣5分； 2. 超过核定作业人员和最大存药量扣10分 | 10 |  |  |
| 9 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。 | 1. 无安全管理制度和安全操作规程或内容无针对性扣10分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 防静电措施 | 工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；凡有可能产生静电积累的金属设备、金属管道、操作工作台应接地；工房应保持地面潮湿；作业人员应穿防静电工作服。 | 1. 无防静电设施扣5分； 2. 发现1处防静电设施不到位扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 11 | 生产工具 | 必须使用专用工具，严禁使用铁质、塑料等易产生火花、静电的工具。其工房工具如需改作它用时，应重新清洗干净方可使用。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 12 | 消防设施 | 设置消防设施；配备相应的消防器材；有充足可靠的水源。工作台的上方宜设置手动控制的水喷淋系统或翻斗水箱等设施。 | 1. 未设消防设施或未配备相应的消防器材扣5分； 2. 水源不充足可靠扣3分。 | 5 |  |  |
| 13 | 照明和采暖 | 场所内不得安装任何电气设备及电气线路，电气照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯；严禁用火炉或其他明火采暖。 | 发现1处不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 14 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 15 | 清洗及排水处理 | 有易燃易爆粉尘散落的工作间，应定时拖洗，当需用水冲洗时，宜用沟、管排放，并应集中收集及时处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 16 | 废药清理 | 废药应及时清理。 | 未及时清理扣5分。 | 5 |  |  |

表7-4-2  A3级工房考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级及辅助用室设置 | 建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 A3级工房不应附设辅助、办公用室。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 结构选型 | 宜采用钢筋混凝土框架结构，当工房面积＜20m2、且操作人员≤2人时，可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 门窗和安全疏散 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m。工房的门不应与其他房间的门直对设置；不得设置门槛，室内不得装插销；工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。 操作台前的安全窗，窗洞口的宽度不应小于1.0m；窗扇的高度不应小于1.5m；窗台的高度不应高出室内地面O.5m；窗扇应向外平开，不得设置中挺和窗栅；窗扇不宜设插销，应利于快速开启；双层安全窗的窗扇，应能同时向外开启。 最远工作点至外部出口的距离不应超过5m；工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。 当危险品生产厂房布置在山凹中时，应考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 有易燃易爆粉尘的工作间，其工作台面、地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；应采用不发生火花、导静电等的地面。易燃易爆粉尘较少的工作间应常擦洗，内墙面应耐擦洗；经常冲洗的工作间，其顶棚及内墙面应刷油漆，油漆颜色与危险品颜色应有所区别。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障的高度不应低于屋檐高度；防护屏障的内坡脚与建筑物的外墙的水平距离不宜大于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 | 发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 安全距离 | 内部安全距离符合GB50161-92表4.2.2-2和第4.2.3条的要求。 | 内部安全距离不符合要求扣10分。 | 10 |  |  |
| 7 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物应错开布置，长面不宜相对。 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对扣5分。 | 5 |  |  |
| 8 | 定员定量 | 应采用单人单栋作业，并根据工房的用途，按照GB11652-89的规定核定最大存药量。 | 1. 未按照规定核定作业人员和最大存药量扣5分； 2. 超过核定作业人员和最大存药量扣10分 | 10 |  |  |
| 9 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。 | 1. 无安全管理制度和安全操作规程或内容无针对性扣10分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 防静电措施 | 工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；凡有可能产生静电积累的金属设备、金属管道、操作工作台应接地；工房应保持地面潮湿；作业人员应穿防静电工作服。 | 1. 无防静电设施扣5分； 2. 发现1处防静电设施不到位扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 11 | 生产工具 | 必须使用专用工具，严禁使用铁质、塑料等易产生火花、静电的工具。其工房工具如需改作它用时，应重新清洗干净方可使用。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 12 | 消防设施 | 设置消防设施；配备相应的消防器材；有充足可靠的水源。工作台的上方宜设置手动控制的水喷淋系统或翻斗水箱等设施。 | 1. 未设消防设施或未配备相应的消防器材扣5分； 2. 水源不充足可靠扣3分。 | 5 |  |  |
| 13 | 照明和采暖 | Ⅰ类危险场所内不得安装任何电气设备及电气线路；Ⅱ类危险场所的电气照明，应选用密封防爆型灯具，电气设备表面温度应符合GB50161-92表11.2.3的规定,线路布设符合防爆、防火安全要求；严禁用火炉或其他明火采暖。 | 发现1处不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 14 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 15 | 清洗及排水处理 | 有易燃易爆粉尘散落的工作间，应定时拖洗，当需用水冲洗时，宜用沟、管排放，并应集中收集及时处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 16 | 废药清理 | 废药应及时清理。 | 未及时清理扣5分。 | 5 |  |  |

表7-4-3  C级工房考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级及辅助用室设置 | 建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜300m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 C级工房可附设辅助、办公用室，但应设置在工房安全的一端，并用防火墙隔开。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 结构选型 | 宜采用钢筋混凝土框架结构，也可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，梁底标高处设现浇钢筋混凝土闭合圈梁，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 门窗和安全疏散 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m。工房的门不应与其他房间的门直对设置；不得设置门槛，室内不得装插销；工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。 操作台前的安全窗，窗洞口的宽度不应小于1.0m；窗扇的高度不应小于1.5m；窗台的高度不应高出室内地面O.5m；窗扇应向外平开，不得设置中挺和窗栅；窗扇不宜设插销，应利于快速开启；双层安全窗的窗扇，应能同时向外开启。 最远工作点至外部出口的距离不应超过5m；工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。 当危险品生产厂房布置在山凹中时，应考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 内墙应抹灰；工作台面、地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝。应采用不发生火花、导静电的地面。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 安全距离 | 内部安全距离符合GB50161-92表4.2.4和第4.2.5条的要求。 | 参考设计图纸检查，发现1处不符合标准扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 6 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物应错开布置，长面不宜相对。 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对扣5分。 | 5 |  |  |
| 7 | 定员定量 | 工房定员每人不少于3.5m2，每个工房不超过20人。 根据工房用途，按GB11652-89的规定核定最大存药量。 | 参考设计图纸检查。1. 发现1处超员扣10分； 2. 发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 8 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。 | 1. 无安全管理制度和安全操作规程或内容无针对性扣10分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 9 | 防静电措施 | 工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω。凡有可能产生静电积累的操作工房，应保持地面潮湿。 | 1．无防静电设施扣5分； 2． 发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 10 | 生产工具 | 一般使用竹、木等材质工具，有药半成品的钻孔和割切所使用的钻切工具，要求韧口锋利，使用时应涂蜡擦油或交替使用，工具不合要求时不得强行操作，且应有防护措施。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 11 | 消防设施 | 易发生燃烧事故的厂房，操作人员超过4人，面积超过24m2的工作间内，宜设手动控制的水喷淋系统及水塔或气压水罐供水设备，消防延续时间按3Omin计算。操作人员多于6人，面积超过 6Om2或存药量大于3Okg时，宜设自动控制的水喷淋系统，其消防延续时间按1h计算。 | 1. 未设消防设施扣10分； 2. 设置的消防设施不完善的扣8分。 | 10 |  |  |
| 12 | 照明和采暖 | 照明应选用密封防爆型灯具，电气设备表面温度应符合GB50161-92表11.2.3的规定；线路布设符合防爆、防火安全要求；严禁用火炉或其他明火采暖。 | 发现1处不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 13 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 14 | 清洗及排水处理 | 有易燃易爆粉尘散落的工作间，应定时拖洗，当需用水冲洗时，宜用沟、管排放，并应集中收集及时处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 15 | 废药清理 | 废药应及时清理。 | 未及时清理扣5分。 | 5 |  |  |

表7-4-4  晾晒场考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全距离 | 内部安全距离符合GB50161-92表4.2.2-1、表4.2.2-2、第4.2.3 条和表4.2.4、第4.2.5条的要求。 | 参考设计图纸检查，发现1处不符合标准扣15分。 | 15 |  |  |
| 2 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障的高度不应低于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 3 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物应错开布置，长面不宜相对。 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对扣5分。 | 5 |  |  |
| 4 | 定员定量 | 晾晒场定员1人。 根据与相邻建筑物的距离，按GB50161-92表4.2.2-1核定最大存药量。 | 1．发现超员1人扣10分； 2．发现存药超量10％扣5分，超量10％以上扣10 分。 | 10 |  |  |
| 5 | 防静电措施 | 晒场出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；作业人员应穿防静电工作服。 | 1．无防静电设施扣5分； 2．发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 凉晒工具 | 烘盒、烘垫、烘架应为竹、木、纸等材质，凉晒带药物品不许用金属材料制成的器具。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 7 | 管理制度和操作规程 | 现场应有针对性的安全管理制度和操作规程并严格执行。 | 1．无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣15分； 2．未严格执行制度和规程，发现1处不符合要求扣10分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 8 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 9 | 清洗及排水处理 | 需用水冲洗时，宜用沟、管排放，并应集中收集及时处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 10 | 废药清理 | 废药应及时清理。 | 未及时清理扣5分。 | 10 |  |  |

表7-4-5  烘干房考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级及辅助用室设置 | 建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 工房不应附设辅助、办公用室。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 结构选型 | 宜采用钢筋混凝土框架结构，当工房面积＜20m2、且操作人员≤2人时，可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，梁底标高处设现浇钢筋混凝土闭合圈梁，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 门窗和安全疏散 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m。工房的门不应与其他房间的门直对设置；不得设置门槛，室内不得装插销；工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。 最远工作点至外部出口的距离不应超过5m；工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝。应采用不发生火花、导静电的地面。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障的高度不应低于屋檐高度；防护屏障的内坡脚与建筑物的外墙的水平距离不宜大于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 | 发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 安全距离 | 内部安全距离符合GB50161-92表4.2.2-1和第4.2.3条的要求。 | 参考设计图纸检查，发现1处不符合标准扣10分。 | 10 |  |  |
| 7 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物应错开布置，长面不宜相对。 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对扣5分。 | 5 |  |  |
| 8 | 定员定量 | 烘干房定员1人。 按工作条件和安全距离核定存药量。 | 发现超员、超量扣10分。 | 10 |  |  |
| 9 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程并严格执行。 | 1.无安全管理制度和安全操作规程或内容无针对性扣10分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 防静电措施 | 带药烘房应有防静电措施；工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；金属设备、金属管道、应接地；作业人员应穿防静电工作服。 | 1．无防静电设施扣5分； 2．发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 11 | 生产工具（烘干设施） | 严禁采用明火烘干，宜采用热水和低压蒸汽烘干；红外线或远红外线干燥时，热源与产品之间应有防护装置。烘干厂房内的温度，应符合产品工艺安全要求，并应设置温度报警装置；烘盒、烘垫、烘架应为竹、木、纸等材质，不许用金属材料制成的器具。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 12 | 工作条件 | 烘干厂房内产品的堆垛高度，不应大于1.2m，堆垛离热源不应小于0.3m，堆垛离地面不应小于0.2m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 13 | 照明 | 工房照明，应选用壁龛灯或密封防爆型灯具，且应符合GB50161-92第11.2.3条的规定；线路布设符合防爆、防火安全要求。 | 发现1处不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 14 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 15 | 废药清理 | 废药应及时清理。 | 未及时清理扣5分。 | 5 |  |  |

表7-4-6  中转库考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 |  | 实得分值 |  | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级 | 建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 | 不符合要求扣5分。 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 结构选型 | 可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，梁底标高处设现浇钢筋混凝土闭合圈梁，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 不符合要求扣5分。 |  | 5 |  |  |  |
| 3 | 门窗和安全疏散 | 门的数量不应少于2个，当面积小于150m2,且长度小于18m时，可设1个。 门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于1.2m，不得设置门槛，工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施。 工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。 最远工作点至外部出口的距离不应超过15m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；有易燃易爆粉尘的中转库地面应采用不发火、导静电地面且应常擦洗或冲洗，内墙面应耐擦洗。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障的高度不应低于屋檐高度；防护屏障的内坡脚与建筑物的外墙的水平距离不宜大于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 C级中转库可不设防护屏障。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 安全距离 | 内部安全距离符合GB50161-92表4.2.2-1、表4.2.2-2、第4.2.3条或表4.2.4、第4.2.5条的要求。 | 内部安全距离不符合要求扣10分。 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物应错开布置，长面不宜相对。 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对扣5分。 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 定员定量 | A级中转库核定1人，C级中转库核定2人。 根据危险等级，按相邻建筑物的距离，按GB50616-92第四章第二节的要求核定最大存药量。 | 发现1处超员、超量扣10分。 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程并严格执行。 | 1. 无安全管理制度和安全操作规程或内容无针对性扣10分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 防静电措施 | 应有防静电措施；工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；作业人员应穿防静电工作服。 | 1．无防静电设施扣5分； 2．发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 防潮与隔热措施 | 无地板的中转库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 存放和堆垛 | 堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。烟火药、成品与半成品、成箱成品堆垛高度应符合国标规定分别不超过1m、1.5m、2.5m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 盛装器具 | 盛装不同物品的器具应符合国标要求。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 照明 | 照明应按GB50161-92规定选用壁龛灯或密封防爆型灯。线路布设符合防爆、防火安全要求。 | 发现1处不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 废药清理 | 废药应及时清理。 | 未及时清理扣5分。 | 5 |  |  |  |  |

表7-5-1  A级库房考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 |  |  | 实得分值 |  | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级 | 建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 | 不符合要求扣5分。 |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 结构选型 | 可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 不符合要求扣5分。 |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | 库房门和通风窗 | 门的数量不应少于2个，当面积小于150m2,且长度小于18m时，可设1个。 门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于1.2m，不得设置门槛，工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施。 工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。 最远工作点至外部出口的距离不应超过15m。 | 发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。 |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；有易燃易爆粉尘的中转库地面应采用不发火、导静电地面且应常擦洗或冲洗，内墙面应耐擦洗。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；作业人员应穿防静电工作服。 | 1. 无防静电设施扣5分； 2. 发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 防潮与隔热措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障的高度不应低于屋檐高度；防护屏障的内坡脚与建筑物的外墙的水平距离不宜大于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 安全距离 | 内部安全距离符合GB50161-92表4.3.2、表4.3.5、表4.3.4、表4.3.6的要求。 | 内部安全距离不符合要求扣15分。 |  | 15 |  |  |  |  |
| 9 | 定员定量 | 根据相邻建筑物的距离，按GB50161-92第四章第三节的规定核定药量。 | 发现1处超员、超量扣5分，扣完为止。 |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。 | 1. 无安全管理制度和安全操作规程或内容无针对性扣10分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 存放和堆垛 | 堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。烟火药、成品与半成品、成箱成品堆垛高度应符合国标规定分别不超过1m、1.5m、2.5m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 |  | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 照明和照明线路 | 照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。线路布设符合防爆、防火安全要求。 | 发现1处不符合要求扣5分。 |  | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 |  | 5 |  |  |  |  |

表7-5-2  C级库房考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级 | 建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 结构选型 | 可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 库房门和通风窗 | 仓库门应向外平开，不得设门槛；门洞宽度不宜小于1.2m。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，均向外平开；安全出口，不应少于2个；当仓库面积小于15Om2，且长度小于18m时，可设一个。仓库内任一点至安全出口的距离，不应大于15m。 通风窗应能开启，配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗，有防小动物等措施。 | 发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；内墙面、顶棚面应平整；应采用不发生火花的地面。当危险品已装箱并不在库内开箱时，可采用一般地面。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 5 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；作业人员应穿防静电工作服。 | 1. 无防静电设施扣5分； 2. 发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 防潮与隔热措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 7 | 安全距离 | 内部安全距离符合GB50161-92第四章第三节的要求。 | 内部安全距离不符合要求扣15分。 | 15 |  |  |
| 8 | 定员定量 | 根据相邻建筑物的距离，按GB50161-92表4.3.4、和第4.3.7条的规定核定药量。 | 发现1处超员、超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 9 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 1. 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 存放和堆垛 | 堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。成品堆高不超过1m、1.5m、2.5m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 8 |  |  |
| 11 | 照明和照明线路 | 照明应选用壁龛灯或密封防爆型灯。线路布设符合防爆、防火安全要求。 | 发现1处不符合要求扣5分。 | 7 |  |  |
| 12 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表7-5-3  化工原料库考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房门和通风窗 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m。库房门不应与其他工房的门直对设置；并不得设置门槛。 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗，有防小动物等措施。 | 发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 2 | 防潮与隔热措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 3 | 定量 | 应根据GB50016-2006的防火间距和企业设计储量要求，核定最大储量，定量存放。 | 发现1处超量扣10分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 4 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 1. 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣20分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 5 | 储存 | 不同性质材料分类分级存放，堆垛符合国家标准要求。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 6 | 照明 | 应选用密封防爆型灯。线路布设符合安全要求。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 7 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表7-6  非危险性工房考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 1. 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣20分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣10分，扣完为止。 | 50 |  |  |
| 2 | 消防和安全疏散 | 应根据现场情况设置防火设施，并采取必要的防火措施。工房内的主通道宽度不应小于1.2m；疏散门的设置，应向外开启，室内不得装插销；工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。 | 1．无消防设施和设备扣10分，扣完为止 2．发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 3 | 电气和机械设备 | 电气、机械设备，均应按国家产品标准生产，并经国家审定合格的定型产品。电气线路，应符合国家标准要求。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 4 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |

表7－7  原材料和成品考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验检测人员和设备 | 有产品和原材料检测设备（药种、药量、规格尺寸和燃放性能检测设备）并有专职检验人员。检验人员应具有相应的质量管理知识和检验技能。 | 1．没有检验检测设备扣20分； 2．没有专职检验人员扣30分。 | 30 |  |  |
| 2 | 原材料检验 | 购进的原材料应有合格证明；化工原料应有成品说明书。 企业应按规定进行药种、药量的常规检测，不得使用违禁药物。 | 1．发现1种原材料没有合格证明扣5分，发现1种化工原料没有说明书扣5分，扣完为止。 2．使用违禁药物扣30分，该表不得分。 | 30 |  |  |
| 3 | 产品检测 | 企业应按相关标准要求，对产品进行出厂检验和燃放性能试验，出具产品安全质量合格证。并按规定进行包装和标识。 安全性能试验或定期检验需要进行委托检验时，应委托具有相关专业资格的检验机构进行检验。检验检测应有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告，且保存备查。不合格产品应有处理记录。 | 1．出厂检验不符合要求，或产品包装和标识不符合规定扣30分； 2．委托没有相关专业资格的机构进行检验扣30分； 3．缺少1项报告或记录扣5分，扣完为止。 | 40 |  |  |

表7－8  运输人员和车辆考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 有取得相应资格的驾驶员、押运员。 | 发现1人未有相应资格证书的扣10分，扣完为止。 | 50 |  |  |
| 2 | 车辆 | 危险品的运输，应采用带有防火罩的汽车运输，要求汽车技术状况良好。不应采用三轮车，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂斗车运输。 | 运输工具不符合要求扣50分。 | 50 |  |  |

表7－9  安全文化考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全宣传 | 在行政和生活区设安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新栏目内容。 | 1. 没有宣传栏扣50分； 2. 超过一个月未更新扣30分。 | 50 |  |  |
| 2 | 安全文化活动 | 定期或不定期举办安全知识技能赛、典型事故案例学习心得交流或安全建议征集等活动。 | 1. 从未举办过文化活动扣50分； 2. 6个月内未举办扣30分。 | 50 |  |  |

表7－10  检查与绩效考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查 | 有明确的目的、要求、内容和具体计划； 制订各种检查形式的《安全检查表》并实施检查。 | 1. 没有检查计划、检查表扣30分； 2. 没有按计划实施检查扣20分。 | 30 |  |  |
| 2 | 隐患整改 | 对各种安全检查所查出的安全隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证; 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向当地政府报告; 对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产; 重大隐患及整改情况由安全技术部门汇总并存档。 | 每项不合格扣10分，扣完为止。 | 40 |  |  |
| 3 | 绩效考核 | 建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效。实现安全生产的长效机制。 | 1. 无绩效考核制度扣5分； 2. 未定期考核扣5分； 3. 未提出有效改进计划扣5分； 4. 其他每项不符合扣2分，扣完为止。 | 30 |  |  |

- 经营企业考评内容和标准

表8-1  安全生产管理考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产方针和目标 | 按照有关安全生产法律法规的要求，贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，制定符合企业实际情况的安全生产方针和目标，并认真组织实施和进行考核。 | 1. 未制定文件化的安全生产方针和目标扣8分； 2. 安全生产方针和目标与企业实际工作不相符，或目标未具体量化扣5分； 3. 安全生产方针和目标落实不到位，各级人员不知道或不理解扣5分； 4. 未建立考核制度并对安全生产方针和目标落实情况进行考核扣5分。 | 8 |  |  |
| 2 | 安全生产管理机构及人员 | 职工总数50人以上应设安全管理部门，职工总数50人以下的应在综合管理部门设安全管理岗位；配备占本企业从业人员总数1%以上且至少1名的专职安全生产管理人员。 | 1. 职工总数50人以上未设安全管理部门扣8分； 2. 职工总数50人以下未设专门安全管理岗位扣8分； 3. 未配备专职安全管理人员扣8分; 4. 未按规定配备足够专职安全管理人员扣5分。 | 8 |  |  |
| 3 | 安全生产责任制 | 明确本单位安全生产第一责任人是企业主要负责人；建立健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度; 安全生产责任制执行情况应定期考核，予以奖惩。 | 1. 企业安全生产第一责任人不明确扣10分； 2. 未健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度扣10分； 3. 未定期进行考核扣5分； 4. 发现一处考核不全面、不具体，或奖惩措施不落实扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 安全生产管理制度 | 制订完善的安全生产规章制度，明确修订时间和频次，定期进行修订： ⑴安全目标管理与奖惩制度； ⑵安全检查制度； ⑶安全技术措施审批制度； ⑷安全设施、设备管理制度； ⑸事故隐患整改制度; ⑹动火作业管理制度； ⑺从业人员安全教育培训制度； ⑻安全投入保障制度； ⑼重大危险源检测、监控和安全评估制度； ⑽烟花爆竹产品，黑火药、烟火药、引火线等流向登记制度； ⑾购买、入库验收、销售和保管制度； ⑿门卫、保卫管理制度； ⒀防护用品（具）管理制度； ⒁职业卫生管理制度。 应明确安全生产管理规章制度修订时间和频次，定期进行修订。 | 1. 缺1项安全生产规章制度扣1分，扣完为止； 2. 没有明确的修订时间、频次扣6分，没有进行过修订扣6分。 | 10 |  |  |
| 5 | 安全生产操作规程 | 建立货物查验、拆箱、搬运、运输等安全操作规程；明确安全操作规程的修订时间和频次，定期进行修订。 | 1. 缺1项安全操作规程扣1分，扣完为止； 2. 没有明确的修订时间、频次扣5分，没有进行过修订扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 | 从业人员培训及资格 | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格；保管员、仓库守护员应当接受烟花爆竹专业技术培训，并经考核合格取得资格证书；其他从业人员须经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格；所有从业人员应持证上岗。 | 1. 主要负责人、分管负责人或安全生产管理人员未取得资格证书扣10分; 2. 发现有危险工序作业人员未取得资格证书扣10分； 3. 发现其他从业人员1人未经安全教育培训扣1分，扣完为止； 4． 发现从业人员1人未持证上岗扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 7 | 工伤保险 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 1. 未依法参加工伤保险扣6分。 | 6 |  |  |
| 8 | 危险源管理 | 企业应及时进行危险有害因素辨识，建立重大危险源识别、管理制度，并对重大危险源予以登记、备案，定期检测、评估，并有效监控、管理。 | 1. 未进行危险有害因素辨识扣10分； 2. 未建立重大危险源识别、管理制度扣6分； 3. 未对重大危险源登记、备案扣6分; 4. 未定期对重大危险源检测、评估，并进行有效监控、管理扣6分。 | 10 |  |  |
| 9 | 应急救援预案 | 按AQ/T9002-2006制订符合实际，可操作性强的事故应急救援预案；建立事故应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备；定期演练且每年演练不少于一次。 | 1. 未制定事故应急救援预案扣10分; 2. 主要内容不明确、操作性不强的扣6分； 3. 未建立生产安全事故应急救援组织扣6分； 4. 未配备应急救援人员扣6分； 5. 没有必要的应急救援器材和设备扣3分； 6. 未定期进行演练扣3分。 | 10 |  |  |
| 10 | 流向纪录等资料档案 | 分类建立技术资料档案和产品流向记录： ⑴产品流向记录档案； ⑵库区平面布局图，库房施工设计图； ⑶安全评价报告； ⑷工伤事故档案； ⑸教育培训档案； ⑹隐患排查档案； ⑺“三同时”档案； ⑻职工奖惩档案； ⑼安全管理制度及操作规程档案。 | 1. 未建立产品流向记录档案扣6分； 2. 未建立技术资料档案扣6分； 3. 缺1项技术资料档案扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 11 | 安全费用和风险抵押金 | 建立并实施安全费用提取制度，每年足额提取并按规定使用；按规定缴纳风险抵押金。 | 1. 未建立并实施安全费用提取制度扣6分； 2. 未提取或未使用扣6分； 3. 每年未足额提取并按规定使用扣3分； 4. 未按规定缴纳风险抵押金扣3分。 | 6 |  |  |
| 12 | 劳动用工和考勤 | 严禁雇佣童工及精神不健康、活动不方便等不宜雇佣的人员；建立职工上下班考勤和违章登记制度，并严格执行。 | 1. 发现1次雇佣童工及其他不宜人员扣6分； 2. 未建立职工上下班考勤和违章登记制度，并如实登记记录扣6分； 3. 未严格执行考勤登记制度，缺少1天记录扣1分，扣完为止； 4. 发现职工违章1人次扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |

表8-2  库房选址和布局考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址 | 选址符合城镇规划的要求。并避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。在仓库区的外部安全距离范围内，严禁设置建筑物。 | 1． 按GB50161-92第三章的要求，检查规划和外部距离，有一项不合格扣35分； 2．在仓库区的外部安全距离范围内，设置建筑物的，发现1处不符合要求扣10分，扣完为止。 | 35 |  |  |
| 2 | 布局 | 根据仓库储存的品种种类、危险程度进行分区规划总仓库区及行政区。 | 1．库房未分区规划扣30分； 2．总平面布置与GB50161-92第四章规定存在1处不相符扣10分，扣完为止。 | 30 |  |  |
| 3 | 运输道路 | 运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离、坡度符合国家标准规定。 | 参考设计图纸按GB50161-92第六章第二节要求审查运输道路距离、坡度，发现1处不符合国家标准规定扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 4 | 图纸资料 | 平面图纸与实际相符，符合标准。 | 平面图纸与实际1处不相符扣15分；与标准1处不相符扣15分。 | 20 |  |  |

表8-3  库区设施考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围墙 | 库区应设置密砌围墙，其高度不应低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不宜小于5m。 | 围墙不符合国家标准规定的扣15分。 | 15 |  |  |
| 2 | 消防设施 | 应取得当地消防部门的验收或检查合格意见书； 落实防火措施（如禁烟措施，森林防火带、沟，消防道路通畅）；设置消防设施；配备相应的消防器材；有充足可靠水源（水量15L/s、延续时间2h）。 | 1. 未取得当地消防部门的验收或检查合格意见书，扣20分； 2. 发现1处防火措施不符合要求或禁烟制度未落实扣5分，扣完为止； 3. 未设置消防设施扣20分； 4. 发现1处未按照规定配备消防器材扣5分，扣完为止; 5.无充足可靠水源扣10分。 | 20 |  |  |
| 3 | 防雷设施 | 危险性建筑物必须按GB50161-92第十一章第六节和《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施，并应良好接地，并应有“防雷检测报告”，且结论为合格。 | 1. 未按规定设置防直击雷和防感应雷措施的，发现1处，扣10分； 2. 防直击雷和防感应雷覆盖范围达不到要求的，发现1处扣10分，扣完为止； 3. 防直击雷与建筑物的距离小于5m的，发现1处扣5分，扣完为止； 4. 没有“防雷检测报告”或结论为不合格的扣20分。 | 20 |  |  |
| 4 | 监控设施 | 库区应设置有效的安全监控设施，并确保有效、可靠、运行稳定。 | 1．未设置安全监控设施扣15分； 2．发现1处监控设施不完善扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 5 | 报警装置 | 库区应设置有效的报警装置，保持可靠、有效。 | 1. 未设置报警装置扣5分； 2. 发现1处报警装置不完善扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 6 | 安全标识 | 库区内醒目位置和围墙外部应有明显的安全警示标志或警示标语。 | 库区内醒目位置或围墙外部没有明显的安全警示标志或警示标语扣10分。 | 10 |  |  |
| 7 | 值班电话 | 设置信号畅通的值班固定电话。 | 未设置符合要求的值班电话扣5分。 | 5 |  |  |

备注：本表所列考评项目为公用、在以下各考核项目中不能涉及的项目。

表8-4-1  A级库房考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级 | 建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 结构选型 | 可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 库房门和通风窗 | 门的数量不应少于2个，当面积小于150m2,且长度小于18m时，可设1个。 门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于1.2m，不得设置门槛，工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内门为通风门。 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施。 工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。 最远工作点至外部出口的距离不应超过15m。 | 发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；应采用不发生火花、导静电地面。 有易燃易爆粉尘的仓库应常擦洗，内墙面应耐擦洗。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 5 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω。 | 1. 无防静电设施扣5分； 2. 发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 防潮与隔热措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 7 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定；防护屏障的内坡脚与建筑物的外墙的水平距离不宜大于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 8 | 安全距离 | 内部安全距离符合GB50161-92第四章第三节的要求。 | 内部安全距离不符合要求扣15分。 | 15 |  |  |
| 9 | 定员定量 | 根据相邻建筑物的距离，按GB50161-92第四章第三节的规定核定药量。 | 发现1处超员、超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。 | 1. 无安全管理制度和安全操作规程或内容无针对性扣10分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 11 | 存放和堆垛 | 堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。烟火药、成品与半成品、成箱成品堆垛高度应符合国家标准规定分别不超过1m、1.5m、2.5m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 12 | 照明和照明线路 | 照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。线路布设符合防爆、防火安全要求。 | 发现1处不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 13 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表8-4-2  C级库房考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级 | 建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 结构选型 | 可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 库房门和通风窗 | 门的数量不应少于2个，当面积小于150m2,且长度小于18m时，可设1个。 门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于1.2m，不得设置门槛，工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内门为通风门。 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施。 工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。 最远工作点至外部出口的距离不应超过15m。 | 发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；内墙面、顶棚面应平整；有易燃易爆粉尘或开箱的仓库应采用不发生火花、导静电地面，不开箱的仓库可采用一般地面。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 5 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω。 | 1. 无防静电设施扣5分； 2. 发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 防潮与隔热措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 7 | 安全距离 | 内部安全距离符合GB50161-92第四章第三节的要求。 | 内部安全距离不符合要求扣15分。 | 15 |  |  |
| 8 | 定员定量 | 根据相邻建筑物的距离，按GB50161-92第四章第三节的规定核定药量。 | 发现1处超员、超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 9 | 管理制度和操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 1. 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分； 2. 未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 存放和堆垛 | 堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。成品堆高不超过1m、1.5m、2.5m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 8 |  |  |
| 11 | 照明和照明线路 | 照明应选用壁龛灯或密封防爆型灯。线路布设符合防爆、防火安全要求。 | 发现1处不符合要求扣5分。 | 7 |  |  |
| 12 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表8－5  运输人员和车辆考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 有取得相应资格的驾驶员、押运员。 | 发现1人未有相应资格证书的扣10分，扣完为止。 | 50 |  |  |
| 2 | 车辆 | 危险品的运输，应采用带有防火罩的汽车运输，要求汽车技术状况良好。不应采用三轮车，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂斗车运输。 | 运输工具不符合要求扣50分。 | 50 |  |  |

表8－6  安全文化考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全宣传 | 在行政和生活区设安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新栏目内容。 | 1. 没有宣传栏扣50分； 2. 超过一个月未更新扣30分。 | 50 |  |  |
| 2 | 安全文化活动 | 定期或不定期举办安全知识技能赛、典型事故案例学习心得交流或安全建议征集等活动。 | 1. 从未举办过文化活动扣50分； 2. 6个月内未举办扣30分。 | 50 |  |  |

表8－7  检查与绩效考评表（100）

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分值 | 实得分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查 | 有明确的目的、要求、内容和具体计划； 制订各种检查形式的《安全检查表》并实施检查。 | 1. 没有检查计划、检查表扣30分； 2. 没有按计划实施检查扣20分。 | 30 |  |  |
| 2 | 隐患整改 | 对各种安全检查所查出的安全隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证; 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向当地政府报告; 对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产; 重大隐患及整改情况由安全技术部门汇总并存档。 | 每项不合格扣10分，扣完为止。 | 40 |  |  |
| 3 | 绩效考核 | 建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效。实现安全生产的长效机制。 | 1. 无绩效考核制度扣5分； 2. 未定期考核扣5分； 3. 未提出有效改进计划扣5分； 4. 其他每项不符合扣2分，扣完为止。 | 30 |  |  |

- 标准分值

表9－1  生产企业安全标准化标准分值表

| 序号 | 项目名称 | 标准分值 |
| --- | --- | --- |
| —— | 合计 | 100 |
| 1 | 安全生产管理 | 18 |
| 2 | 工厂选址和布局 | 10 |
| 3 | 厂内设施 | 15 |
| 4 | 危险性工房 | 30 |
| 5 | 库房 | 10 |
| 6 | 非危险性工房 | 3 |
| 7 | 原材料和成品 | 3 |
| 8 | 运输人员和车辆 | 3 |
| 9 | 安全文化 | 3 |
| 10 | 检查与绩效 | 5 |

表9－2  经营企业安全标准化标准分值表

| 序号 | 项目名称 | 标准分值 |
| --- | --- | --- |
| —— | 合计 | 100 |
| 1 | 安全生产管理 | 25 |
| 2 | 库房选址和布局 | 15 |
| 3 | 库区设施 | 15 |
| 4 | 库房 | 30 |
| 5 | 运输人员和车辆 | 5 |
| 6 | 安全文化 | 5 |
| 7 | 检查与绩效 | 5 |

10.分值汇总

考评得分 = 实得分/应得分×系数。

子项分值之和 = 项目分值。

表10-1  生产企业安全标准化考评分值汇总表

| 序号 | 项目 | 子项 序号 | 子项名称 | 应得分值 | 实得分值 | 系数 | 考评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 1 | 安全生产管理 |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 2 | 工厂选址和布局 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 | 厂内设施 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 4 | 危险性工房 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | A2级工房 | 4.1 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-01 | （工房1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-02 | （工房2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | A3级工房 | 4.2 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-01 | （工房1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-02 | （工房2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | C级工房 | 4.3 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.3-01 | （工房1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.3-02 | （工房2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.3-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | 凉晒场 | 4.4 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.4-01 | （凉晒场1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.4-02 | （凉晒场2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.4-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | 烘干房 | 4.5 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.5-01 | （烘干房1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.5-02 | （烘干房2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.5-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | 中转库 | 4.6 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.6-01 | （中转库1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.6-02 | （中转库2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.6-n | …… |  |  | — | — |  |
| 5 | 库房 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | A级库房 | 5.1 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.1-01 | （库房1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.1-02 | （库房2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.1-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | C级库房 | 5.2 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.2-01 | （库房1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.2-02 | （库房2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.2-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | 化工原料库 | 5.3 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.3-01 | （库房1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.3-02 | （库房2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.3-n | …… |  |  | — | — |  |
| 6 | 非危险性工房 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 6-01 | （工房1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 6-02 | （工房2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 6-n | …… |  |  | — | — |  |
| 7 | 原材料和成品 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 8 | 运输人员和车辆 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 9 | 安全文化 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 10 | 检查与绩效 |  |  |  |  | 5 |  |  |

表10-2  经营企业安全标准化考评分值汇总表

| 序号 | 项目 | 子项 序号 | 子项名称 | 应得分值 | 实得分值 | 系数 | 考评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 1 | 安全生产管理 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 2 | 库房选址和布局 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 3 | 库区设施 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 4 | 库房 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | A级库房 | 4.1 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-01 | （库房1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-02 | （库房2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | C级库房 | 4.2 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-01 | （库房1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-02 | （库房2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-n | …… |  |  | — | — |  |
| 5 | 运输人员和车辆 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 | 安全文化 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 7 | 检查与绩效 |  |  |  |  | 5 |  |  |

11.考评报告

表11  生产经营企业安全标准化考评报告

企业名称： 单位地址： 电 话： 传 真： 邮 编：

考评类别：□自评 □考评

考评组长： 成员：

考评日期： 年 月 日 至 年 月 日

考评情况概述：